ระบบเครือข่าย

ตัวนำในการส่งข้อมูลเครือข่ายมีดังนี้

- ประเภทสาย

  - สายทองแดง

    - สายโทรศัพท์ (RJ-11) ใช้ในระบบ Dial-Up (56 kbps),  ADSL (128 kbps – 16 Mbps), VDSL (52 Mbps)

    - สายไฟฟ้า (Power-Line Communication: PLC) โดยประสมสัญญาณไปกับคลื่นไฟฟ้าในบ้าน

    - Coaxial (สายทีวี) โดยเทคโนโลยีนี้เรียกว่า DOCSIS (รุ่นที่ 4 ทำได้ 10 Gbps)

    - สาย RJ-45 (สายที่ใช้ในปัจจุบัน)

      - CAT 5 แบนด์วิดท์สูงสุด 100Mbps

      - CAT 5e แบนด์วิดท์สูงสุด 1Gbps

      - CAT 6 แบนด์วิดท์สูงสุด 1Gbps

      - CAT 6a แบนด์วิดท์สูงสุด 10Gbps

  - สายใยแก้วนำแสง

    - SFP มักใช้ในระบบเครือข่ายเซิฟเวอร์

    - FTTx (Fiber to Home) หรือเน็ตตามบ้านที่ใช้ในปัจจุบัน

    - Leased Line ใช้สายเดียวกับ FTTx แต่เป็นวงจรเช่าโดยไม่มีการรวมสัญญาณร่วมกับผู้ใช้รายอื่น และการันตีความเร็วตามหนังสือสัญญาเช่า

- ประเภทไร้สาย

  - Wi-Fi (มาตรฐาน IEEE 802.11)

    - Wi-Fi 1 (802.11b) ใช้คลื่น 2.4 GHz

    - Wi-Fi 2 (802.11a) ใช้คลื่น 5 GHz

    - Wi-Fi 3 (802.11g) ใช้คลื่น 2.4 GHz

    - Wi-Fi 4 (802.11n) ใช้คลื่น 2.4 GHz (ใช้มาตรฐาน 1,3 ร่วมได้)

    - Wi-Fi 5 (802.11ac) ใช้คลื่น 5 GHz (ใช้มาตรฐาน 1-4 ร่วมได้)

    - Wi-Fi 6 (802.11ax) ใช้คลื่น 6 GHz (ใช้มาตรฐาน 1-5 ร่วมได้)

    - อุปกรณ์ที่ให้บริการเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียกว่า Access Point

  - ผ่านระบบ Cellular (ใช้ซิม)

    - 2G ขึ้นไป และ Nb-IoT (กินไฟต่ำ)

  - ผ่านระบบ LoRaWAN

Power-Line Communication อย่าจำสับสนกับ Power Over Ethernet (PoE) เพราะ PoE คือการส่งข้อมูลพร้อมกับไฟเลี้ยงเสริมผ่านระบบสายแลน (RJ-45) ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง เช่น กล้องวงจรปิด, Access Point

Note: ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Internet Service Provider: ISP

ในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายมีรายละเอียดดังนี้

- Protocol เรียกว่า TCP/IP

- ทุกเครื่องมีหมายเลขประจำตัว เรียกว่า IP Address ซึ่งมีไม่ซ้ำกันในวงแลนและในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- IP Address ในปัจจุบันมีทั้ง IPv4 (ซึ่งจัดสรรหมดแล้ว) และ IPv6

- เครื่องลูกข่าย เรียกว่า Client

- เครื่องแม่ข่าย เรียกว่า Server

- การสื่อสารมีทั้งแบบ Client to Client และ Client to Server

ความแตกต่างระหว่าง Cloud Computing และ Grid Computing

|  | Cloud | Grid |
| --- | --- | --- |
| การกระจายตัวของเครื่อง | รวมศูนย์ แต่แยกเป็นหลาย ๆ ภูมิภาค(ถ้ามี) | มีทั้งแบบรวมศูนย์และกระจายทั่วโลก |
| ทรัพยากร | เครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูล | เครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูล และคอมพิวเตอร์ทั่วไป |
| ลักษณะงาน | นำทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายมาให้บริการแก่ลูกค้าตามความต้องการ | - กระจายงานย่อยเป็น Task ให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องประมวลผลแล้วส่งกลับไปยังศูนย์ข้อมูลหลัก - งานเฉพาะทางมิได้ให้บริการอื่นใดนอกจากที่กำหนด |
| ตัวอย่างระบบ | งานให้บริการเครื่องแม่ข่ายจำลอง(VPS), บริการเว็ปไซต์, บริการฝากไฟล์ เช่น Google Drive, Onedrive, Dropbox | - ประเภทงานเช่น ค้นหายารักษามะเร็ง, อัลไซเมอร์, Sars-CoV2 - โครงการต่าง ๆ ได้แก่ World Community Grid (IBM) Folding@Home (Washington University) |